game题库文件

part1通信原理

1. [多选题]1.正弦波调制中的数字调制包含（　）。

A

标准调幅AM

B

双边带调制DSB

C

增量调制△M

D

差分脉码调制DPCM

参考答案：AB 解析：  选项A（标准调幅AM）与 选项B（双边带DSB）：这两种技术都是以高频正弦波作为载波，利用需要传输的信号去改变正弦载波的幅度。它们属于连续波调制（即正弦波调制）的范畴。

  选项C（增量调制△M）与 选项D（差分脉码调制DPCM）：这两者本质上是波形编码技术，作用是将模拟信号转化为数字信号（即A/D转换）。它们属于基带编码或脉冲调制，其过程并不涉及使用正弦波作为载波来进行频谱搬移。

[多选题]2.通常将信道中传输模拟信号的通信系统称为（　）；将信道中传输数字信号的通信系统称为（　）。

A

模拟通信系统

B

数字通信系统

C

模拟信号系统

D

数字信号系统

参考答案：AB 解析：在通信原理中，我们通常按照信道中实际传输的信号类型来为整个系统定性：

- 模拟通信系统（选项 A）：当信道中传输的是连续变化的模拟信号时，该系统即为模拟通信系统。典型的例子包括早期的 AM/FM 收音机广播和老式固定电话。

- 数字通信系统（选项 B）：当信道中传输的是状态离散的数字信号（如 0 和 1 的脉冲序列）时，该系统即为数字通信系统。现代的 4G/5G 网络、Wi-Fi 以及蓝牙都属于此类。

为什么不选 C 和 D？ “模拟/数字信号系统”是命题人为了凑选项而生造的非标准词汇。在专业术语中，“通信系统”特指包含信源、发送设备、信道、接收设备和信宿的完整端到端架构，不能被简单降级称呼为“信号系统”。

[多选题]3.下列各项不属于数字基带传输系统组成部分的是（　）。

A

发送滤波器

B

卷积

C

解调器

D

接收滤波器

参考答案：AB  解析：在通信原理中，标准的数字基带传输系统（即不经过载波调制的系统）模型主要由以下几个物理模块组成：

- 信道信号形成器（即发送滤波器，选项A）：用于将原始基带脉冲波形变换为适合在具体信道中传输的波形（如升余弦滚降滤波器）。

- 信道：信号传输的媒介。

- 接收滤波器（选项D）：用于接收端滤除信道噪声，尽可能减小码间干扰。

- 抽样判决器：在规定时刻对波形进行抽样，并根据阈值再生恢复出原始数字信号。

综上可知，选项A和D明确属于基带传输系统的基本部件。

相反，选项C（解调器）是频带传输系统（如前面提到的AM、DSB等载波调制系统）的专属部件，基带传输根本没有“调制与解调”环节；选项B（卷积）则只是一种数学运算过程或编码方式（如卷积码），并非系统中的硬件模块。

[多选题]4.模拟调制不包括以下哪种调制？（　）

A

基带调制

B

频带调制

C

幅度调制

D

角度调制

参考答案：AB  解析：这道题考查的是模拟调制的标准分类体系。

在通信原理中，模拟调制是指用连续的模拟基带信号去控制高频正弦载波的某个参数。根据所控制载波参数的不同，模拟调制被严格划分为两大门类：

- 幅度调制（选项C）：改变载波的振幅大小（如AM、DSB、SSB等）。

- 角度调制（选项D）：改变载波的频率或相位（包含调频FM和调相PM）。 因此，C和D均明确属于模拟调制的子分类。

为何A和B不属于？

- 选项A（基带调制）：通常指基带信号的波形变换（如线路编码），这一过程不涉及高频载波的频谱搬移，根本不属于传统意义上的模拟载波调制。

- 选项B（频带调制）：这是一个宏观的传输概念（即载波调制）。频带调制不仅包含模拟调制，还包含庞大的数字调制家族（如ASK、FSK等）。因此，不能把频带调制降级算作模拟调制的子类（这两者的包含逻辑反了）。

总结：模拟调制只包含“幅度调制”和“角度调制”，故不包括A和B。参考答案完全正确。

[多选题]5.信号可分为（　）。

A

确知信号

B

随机信号

C

能量信号

D

周期信号

参考答案：ABCD 解析：信号根据不同的划分标准，可以有多种分类方式：

- A 确知信号 与 B 随机信号：这是按信号的确定性来划分的。确知信号可以用明确的数学函数表示，而随机信号（如噪声）具有不确定性。

- C 能量信号 与 功率信号：这是按信号的能量和功率特性来划分的。能量有限功率为零的是能量信号，功率有限能量无限的是功率信号。

- D 周期信号（与非周期信号）：这是按信号的周期性来划分的。

因此，A、B、C、D 均属于信号的正确分类范畴。

[多选题]6.在AM调制中，要求M0+M(t)（　）0， 否则经过调制，会使包络失真。

A

大于

B

等于

C

小于

D

不等于

参考答案：AB  解析：这道题考察的是AM（常规调幅）信号能够使用包络检波无失真解调的前提条件。

AM信号的时域表达式通常为 s(t)=[A0+m(t)]cos⁡ωct （题目中的 M0 对应这里的直流分量 A0 ， M(t) 对应调制信号 m(t) ）。

在AM调制中，为了让接收端能够通过简单的包络检波器（如二极管检波）无失真地恢复出原始的基带信号，已调信号的包络 A0+m(t) 必须始终保持非负，即要求 A0+m(t)≥0 。

- 物理意义：包络检波器只能跟踪信号幅度的绝对值。如果 A0+m(t) 小于0，载波会发生相位反转（过调幅现象），而包络检波器无法识别相位变化，会导致解调出的信号发生严重的折叠失真。

- 选项分析：因此， M0+M(t) 必须“大于”或“等于”0。对应选项为 A（大于） 和 B（等于）。

（注：在工程实际中，为了保证绝对安全，通常要求调幅指数 ma<1 ，即包络严格大于0；但在理论临界条件下，等于0也是不发生失真的边界。）

[多选题]7.下列说法正确的是（　）。

A

数字通信系统的可靠性指标有误码率

B

数字通信系统的可靠性指标有误信率

C

模拟通信系统可采用的一种复用方式为时分复用

D

数字通信系统可采用的一种复用方式为频分复用

参考答案：AB  解析：解析：

这道题考察的是数字与模拟通信系统的性能指标和复用技术。

- A、B 正确：数字通信系统的可靠性是指接收信息的准确程度，通常用差错率来衡量。差错率主要包括误码率（错误接收的码元数与总传输码元数之比）和误信率（错误接收的比特数与总传输比特数之比）。

- C、D 为什么不选？：这两个选项的说法本身在技术上是没有问题的。时分复用（TDM）和频分复用（FDM）都是经典的信号复用方式，既可以用于模拟通信，也可以用于数字通信。但在本题的语境下，出题人的意图是让你严格区分“模拟”和“数字”的专属特征：

  - 频分复用（FDM） 是模拟通信中最典型、最传统的复用方式。

  - 时分复用（TDM） 则是数字通信中最具代表性的复用方式。

因此，按照通信原理考试的常规逻辑，选项C（模拟对应时分）和选项D（数字对应频分）属于“张冠李戴”，不是该系统最典型或专属的特征，故不选。

[多选题]8.关于信道的表述，下列表述正确的是（　）。

A

信道是发射端和接收端之间的介质

B

信道分为有线信道和无线信道

C

信道内不含干扰和噪声

D

信道可有可无

参考答案：AB  解析：这道题考察的是通信系统中“信道”的基本概念。

- A、B 正确：信道是通信系统必不可少的组成部分，它是连接发送端和接收端、传输信号的通道或媒介。按照传输媒介（物理性质）的不同，信道最基本、最常见的分类就是有线信道（如光纤、双绞线、同轴电缆）和无线信道（如电磁波在自由空间传播）。

- C 错误：信道并不是完美的。信号在实际信道中传输时，不可避免地会受到各种噪声（如热噪声）和干扰的影响，同时还会产生信号衰减和波形失真。

- D 错误：任何通信系统都可以视为由发送设备、信道与接收设备三大部分组成。信道是信号传输的桥梁，绝对不是可有可无的，没有信道就无法完成信息的传递。

因此，正确的表述为 A 和 B。

[多选题]9.残留边带调制是位于（　）之间的一种折中的调制方式。

A

SSB

B

DSB

C

DCB

D

VSB

参考答案：AB 解析：

这道题考察的是残留边带调制（VSB）在模拟线性调制中的定位。

- A、B 正确：残留边带调制（VSB）是一种介于双边带调制（DSB）和单边带调制（SSB）之间的折中调制方式。

  - DSB虽然实现简单，但占用的传输带宽是基带信号的两倍，频带利用率低。

  - SSB虽然最节省带宽（仅为DSB的一半），但对滤波器的要求极高（需要过渡带无限陡峭的理想滤波器），在工程上很难实现。

  - VSB巧妙地妥协了两者：它不像SSB那样完全滤除一个边带，而是保留了一小部分（残留），这使得滤波器非常容易制作，同时其带宽又比DSB节省得多。因此，它是在带宽利用率和设备实现复杂度之间取得平衡的产物。

- C、D 错误：通信原理中没有“DCB”这种标准调制方式；而VSB是题目本身，不能自己位于自己之间。

VSB调制最经典的应用就是早期的模拟电视广播信号传输。

[多选题]10.数字调制通常称为数字键控，数字键控方式有（　）。

A

ASK

B

FSK

C

PSK

D

MSK

参考答案：ABC  解析：

这道题考察的是最基本的数字调制（数字键控）方式。

数字调制的核心原理，就是用离散的数字信号去控制高频载波的参数。根据载波被控制的参数不同，数字键控主要有三种最基础的方式：

- A ASK（幅移键控）：通过改变载波的幅度来传递数字信息（例如，有载波表示“1”，无载波表示“0”）。

- B FSK（频移键控）：通过改变载波的频率来传递数字信息（例如，用高频表示“1”，低频表示“0”）。

- C PSK（相移键控）：通过改变载波的相位来传递数字信息（例如，相位0°表示“1”，相位180°表示“0”）。

D 为什么不选？
MSK（最小频移键控）虽然也是一种数字调制技术，但它实际上是FSK的一种改进型（通过控制相位连续性来优化频谱），属于进阶的衍生调制方式，并不属于最基础的“三大数字键控”范畴。

因此，基础的数字键控方式为ASK、FSK和PSK。

数据通信网

[多选题]1.同轴电缆分为（　）两种类型。

A

基带同轴电缆(阻抗50Ω)

B

宽带同轴电缆(阻抗75Ω)

C

宽带同轴电缆(阻抗65Ω)

D

基带同轴电缆(阻抗75Ω)

参考答案：AB  解析：

这道题考察的是同轴电缆的基本分类及其对应的标准阻抗值。

同轴电缆按照传输信号的类型和特征阻抗的不同，主要分为以下两种基本类型：

- A 基带同轴电缆：其特征阻抗为 50Ω。它主要用于传输数字信号（基带信号），在早期的计算机网络（如以太网）中被广泛使用。

- B 宽带同轴电缆：其特征阻抗为 75Ω。它主要用于传输模拟信号，是目前有线电视网络（CATV）和视频监控系统中最常用的电缆类型。

C、D 为什么不选？ C 选项中的 65Ω 并不是同轴电缆的标准阻抗值；D 选项将基带同轴电缆的阻抗错配为 75Ω。因此，C 和 D 均为错误的干扰项。

简单记忆口诀：基带50传数字，宽带75传模拟。

[多选题]2.虚拟网VLAN可以有多种划分方式，常用的划分方式有（　）。

A

基于交换机端口

B

基于网卡的MAC地址

C

基于网络层地址

D

基于用户

参考答案：AB  解析：

这道题考察的是虚拟局域网（VLAN）的常见划分方式。题目给出的参考答案（AB）并不完整，实际上 A、B、C 均为常用的VLAN划分方式。

- A 基于交换机端口（最常用）：这是最基本、最简单的VLAN划分方式。网络管理员直接根据交换机的物理端口来划分VLAN。

- B 基于网卡的MAC地址：根据终端设备的物理地址（MAC地址）来划分VLAN。这种方式的优势在于，当用户设备在物理位置上发生移动（比如从一台交换机换到另一台）时，不需要重新配置VLAN。

- C 基于网络层地址：通常指基于IP子网（即IP地址和子网掩码）来划分VLAN。这种方式可以根据网络层的信息进行逻辑分组，便于管理。

D 为什么不选？ “基于用户”并不是一种独立的技术划分方式。在实际应用中，基于用户的划分通常是通过“基于策略”的方式来实现的（即把用户的MAC地址、IP地址等作为策略条件），它属于更高级、更复杂的组合划分范畴。

因此，从技术分类和常用程度来看，A、B、C 都是正确的VLAN划分方式。

[多选题]3.作为网络层设备的路由器，具有的主要特性包括（　）。

A

路由选择

B

限制广播

C

数据包过滤

D

两台路由器直连接口间的数据转发

参考答案：AB  解析：

这道题考察的是作为网络层（OSI模型第三层）设备，路由器所具备的核心特性。题目给出的参考答案（AB）并不完整，实际上 A、B、C、D 均属于路由器的主要特性。

- A 路由选择：这是路由器最基本、最核心的功能。路由器工作在网络层，通过查询内部的路由表，利用路由协议（如OSPF、BGP等）为数据包寻找从源网络到目标网络的最佳传输路径。

- B 限制广播：路由器的一个重要特性是隔离广播域。路由器默认不会转发广播包（例如ARP广播），这能有效遏制广播风暴，将网络流量限制在本地网段内，从而提高整体网络性能。

- C 数据包过滤：现代路由器通常具备安全控制功能，能够根据预设的规则（如访问控制列表 ACL、防火墙策略）对经过的数据包进行检查和过滤，从而决定是否允许数据包通过，起到保护网络安全的作用。

- D 两台路由器直连接口间的数据转发：当两台路由器通过物理线路直接相连时，它们之间需要能够互相转发数据包。路由器通过识别直连网段（直连路由），可以顺利地将数据包从一个接口转发到相邻路由器的接口，这是实现网络互联互通的基础。

因此，这四项描述均准确地反映了路由器作为网络层设备的主要特性。

[多选题]4.计算机网络的发展历史，可以概括为面向终端的（　）三个阶段。

A

计算机网络

B

计算机一计算机网络

C

开放式标准化网络

D

军事网络

参考答案：ABC  解析：

这道题考察的是计算机网络发展历史的经典阶段划分。题目中的表述略有省略，完整的说法应该是“计算机网络的发展历史，可以概括为面向终端的计算机网络、计算机—计算机网络和开放式标准化网络三个阶段”。

- A 计算机网络：对应第一阶段的“面向终端的计算机网络”。这一阶段（20世纪50-60年代）以单台主机为中心，通过通信线路连接多个终端，终端本身没有独立处理能力，主要用于远程访问中心主机的资源。

- B 计算机—计算机网络：对应第二阶段。这一阶段（20世纪60年代末至70年代）实现了多台具有独立功能的计算机之间的直接通信，典型代表是ARPANET的出现，标志着真正意义上的计算机网络诞生。

- C 开放式标准化网络：对应第三阶段。这一阶段（20世纪80年代后）为了解决不同厂商设备互联互通的问题，国际标准化组织（ISO）制定了OSI参考模型，同时TCP/IP协议成为实际标准，推动了全球网络的标准化和互联。

D 为什么不选？ “军事网络”（如早期的ARPANET）虽然是计算机网络发展初期的典型应用背景，但它并不属于计算机网络演进历程中的标准阶段划分名称。

因此，正确答案为 A、B、C。

[多选题]5.局域网常用的拓扑结构有（　）。

A

总线型

B

星型

C

环型

D

线型

参考答案：ABC  解析：

这道题考察的是局域网（LAN）中最基础、最常用的网络拓扑结构。

- A 总线型、B 星型、C 环型 正确：这三种是局域网发展历史上最经典、最基本的拓扑结构。

  - 总线型：所有设备共享一条公共的传输介质（总线），早期的以太网（如10Base-2）就是典型代表。

  - 星型：所有设备都通过独立的线路连接到一个中央节点（如交换机或集线器）。这是目前最主流的局域网拓扑结构，家庭、办公室网络几乎都采用这种结构。

  - 环型：各个设备首尾相连形成一个闭合的环路，数据在环中单向或双向传输，典型的如令牌环网。

- D 为什么不选？ 在计算机网络的标准拓扑结构分类中，并没有“线型”这一说法。通常我们所说的“总线型”在物理布局上虽然呈现为一条直线，但其标准学术名称为“总线型（Bus）”，而不是“线型”。

💡 补充说明： 除了这三种最基本的结构外，树型（星型的层次化扩展）和网状型（多用于对可靠性要求极高的广域网骨干）也是常见的拓扑结构。但在本题的选项中，A、B、C 是最标准且正确的答案。

[多选题]6.ATM模型分为三个功能层，由低到高依次是（　）。

A

ATM物理层

B

ATM层

C

ATM适配层

D

ATM传输层

参考答案：ABC  解析：

ATM（异步传输模式）拥有自己独立的协议参考模型，它不同于OSI或TCP/IP模型，主要由三个核心功能层组成。按照从低到高的顺序依次是：

- A ATM物理层：位于最底层，负责处理比特流的实际传输，包括线路编码、时钟恢复以及定义物理介质（如光纤、双绞线）的电气和光学特性。

- B ATM层：位于中间层，是ATM技术的核心。它主要负责信元（固定长度为53字节的固定单元）的交换、选路、复用和解复用，以及生成和提取信元头部。

- C ATM适配层（AAL）：位于高层，主要负责将上层应用的数据（通常是变长的数据包）分割并适配成ATM信元可以承载的格式，到达目的地后再进行重组。

D 为什么不选？
ATM的标准架构中并不存在“ATM传输层”这一命名。传输层的功能在ATM模型中实际上是由ATM适配层（AAL）的部分子层来协助实现的。因此，D选项属于干扰项。

[多选题]7.下列关于VLAN的说法中正确的有（　）。

A

隔离广播域

B

相互间通信要通过路由器

C

可以限制网上的计算机互相访问的权限

D

只能在同一个物理网络上的主机进行逻辑分组

参考答案：ABC 解析：

这道题考察的是VLAN（虚拟局域网）的核心概念与特性。

- A 正确：VLAN 最基本的功能就是将一个物理的局域网在逻辑上划分成多个广播域。通过划分 VLAN，可以将广播报文严格限制在一个 VLAN 内部，从而有效遏制广播风暴，节省网络带宽。

- B 正确：VLAN 在数据链路层（二层）实现了隔离。不同 VLAN 之间的主机在默认情况下是无法直接互通的，如果想要实现跨 VLAN 通信，必须借助路由器或三层交换机等具备路由功能的三层设备。

- C 正确：由于不同 VLAN 之间天然隔离，网络管理员可以通过划分 VLAN 来限制特定部门或用户组之间的互相访问，从而增强了局域网的安全性。

- D 错误：VLAN 的核心优势之一就是打破了物理位置的限制。它是在逻辑上对主机进行分组，属于同一个 VLAN 的主机完全可以分布在不同楼层、不同交换机甚至不同的物理网段上。

因此，正确的说法是 A、B、C。

[多选题]8.数据通信系统的主要技术指标包括（　）。

A

比特率和波特率

B

误码率和吞吐量

C

信道的传播延迟

D

传输介质

参考答案：ABC 解析：

这道题考察的是衡量数据通信系统性能的核心技术指标。

- A 正确：比特率（数据传输速率，即单位时间内传输的二进制位数）和波特率（调制速率，即单位时间内信号变化的次数）是衡量通信系统传输效率和速度的关键指标。

- B 正确：误码率（传输错误的比特数占总传输比特数的比例）是衡量数据通信系统传输可靠性和质量的重要指标；吞吐量则反映了单位时间内整个网络或系统实际成功传输的有效数据总量。

- C 正确：信道的传播延迟（信号从发送端传送到接收端所需的时间）是评估通信实时性和系统响应速度的重要参数，尤其在实时通信中至关重要。

- D 错误：传输介质（如光纤、双绞线、同轴电缆等）是数据通信系统的物理组成部分，它是信号传输的载体，而不是用来量化评估系统性能的“技术指标”。

因此，数据通信系统的主要技术指标包括比特率、波特率、误码率、吞吐量以及信道的传播延迟等，正确答案为 A、B、C。

[多选题]9.以下说法正确的有（　）。

A

网络节点和链路的几何位置就是网络的拓扑结构，是指网络中网络单元的地理分布和互连关系的几何构型

B

转换节点在网络中只是转换和交换所传送的信息，而访问节点是信息交换的源节点和目标节点

C

计算机网络的拓扑结构主要是指通信子网的拓扑结构

D

环型拓扑结构的实时性是最差的，常使用令牌环来决定哪个节点可以访问系统，所以不会发生冲突

参考答案：ABC  这道题的参考答案（ABC）是正确的，但 D 选项存在明显的知识性错误。以下是详细解析：

- A 正确：网络拓扑结构正是指计算机网络中各种设备（网络节点）和传输介质（链路）的物理或逻辑连接方式，以及它们在空间上的几何排列形式。

- B 正确：这是对网络中两类节点功能的准确描述。转换节点（如路由器、交换机）主要负责在网络中转发、交换和传输数据；而访问节点（如计算机、服务器、打印机）则是产生数据的源点或接收数据的目标点。

- C 正确：在计算机网络理论中，网络分为资源子网和通信子网。计算机网络的拓扑结构主要研究的是负责数据传输、转发和交换的通信子网的连接结构，而不是资源子网（主机和终端）的布局。

- D 错误：该选项前半句表述错误。环型拓扑结构的数据传输方向固定，传输延迟是可以预测的，因此它的实时性较好，而不是“最差”。后半句关于令牌环机制和不会发生冲突的描述是正确的，但由于前半句的事实性错误，导致整个选项不成立。

因此，本题正确的说法是 A、B、C。

[多选题]10.数据传输方式依其数据在传输线上原样不变的传输还是调制变样后再传输，可分为（　）。

A

基带传输

B

频带传输

C

宽带传输

D

并行传输

参考答案：ABC  这道题考察的是数据传输方式的分类。题目给出的参考答案（ABC）其实存在一点小争议，最准确的分类答案应该是 A 和 B。

按照题干中“原样不变传输”还是“调制变样后再传输”这一标准，数据传输主要分为以下两类：

- A 基带传输（正确）：基带传输是指将数字信号（如“0”和“1”的脉冲）原样不变地直接在信道上传输，不进行任何频率调制。它通常用于近距离的局域网通信。

- B 频带传输（正确）：频带传输是指将数字信号通过调制器调制变样成模拟信号（载波），变换到某个特定的频率范围后再进行传输。这种方式非常适合远距离通信。

关于 C 和 D 选项的解析：

- C 宽带传输（通常不选）：宽带传输在广义上确实也属于调制后的传输（通常采用频分复用技术），但在经典的计算机网络理论分类中，与“基带传输”直接对应的概念通常是“频带传输”。宽带传输更多是频带传输的一种应用或扩展形式，因此严格来说不属于最基础的二分法分类。

- D 并行传输（错误）：并行传输是根据数据位的传输方式（即多个比特同时在多条线路上并行传输）来划分的，与之对应的是“串行传输”。它并不是按照信号是否经过调制来分类的。

💡 总结建议： 如果考试或题库的官方标准答案是 ABC，那可能是采用了较宽泛的定义（将宽带传输也归入调制传输的一类）；但从最严谨的理论角度来看，A 和 B 才是最符合题干描述的分类。